MEMORIA DE CÁLCULO — CIMENTACIÓN DE TORRE

Zapata/Losa General — Análisis geotécnico y estructural

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Asset N° | 434535 |
| Nombre | COSTA RICA |
| País/Sitio | COSTA RICA |
| Ingeniero | JUAN ESPINOSA |
| Fecha de emisión | 2026-07-12 |
| Solicitud/Revisión | 12345678 |
| Tipo de estructura | AUTOSOPORTADA 3P |

Norma: ANSI/TIA-222-H  |  Método: LRFD (ACI 318-19)  |  Unidades: kg/cm², Tn, Tn·m, m, cm

(En Word: clic derecho sobre el índice → "Actualizar campo" → "Actualizar todo el índice", para que muestre las secciones y páginas reales.)

# 1. Información general

## 1.1 Alcance y descripción del proyecto

Memoria de cálculo generada automáticamente a partir del estado actual del proyecto "Costa rica" — cubre el diseño geotécnico (volteo, capacidad de carga) y estructural (flexión, cortante, punzonamiento, dados de desplante) de la zapata/losa general, para una estructura de tipo "Autosoportada 3P".

## 1.2 Datos del sitio

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| País/Sitio | Costa Rica |
| Ingeniero responsable | juan espinosa |
| Fecha | 2026-07-12 |
| Solicitud | 12345678 |

## 1.3 Normas y referencias

ACI 318-19 — Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary. Norma base para el diseño estructural por resistencia (LRFD) de la zapata/losa y los dados de desplante: bloque equivalente de esfuerzos (Cap. 22), cuantías mínimas (Cap. 24), factores de reducción de resistencia Φ (§21.2) y longitudes de desarrollo (Cap. 25).

ANSI/TIA-222-H — Structural Standard for Antenna Supporting Structures and Antennas. Fuente de las combinaciones de carga (viento/servicio), del factor de reducción de capacidad portante (Φ carga) y de la cuantía mínima de acero longitudinal en dados de desplante (§9.4.1).

# 2. Características de los materiales

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| f'c (resistencia del concreto) | 350 kg/cm² |
| γc (peso volumétrico del concreto) | 2,400 kg/m³ |
| γr (peso volumétrico del relleno) | 1,600 kg/m³ |
| fy (fluencia del acero) | 4,200 kg/cm² |
| Concreto ciclópeo | No |
| Espesor ciclópeo | 0.00 m |
| γcc (peso volumétrico ciclópeo) | 2,200 kg/m³ |
| Peso adicional | 0 kg |

# 3. Geometría de la cimentación

## 3.1 Datos geométricos

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| PZ (peralte de la zapata) | 0.70 m |
| Pd (profundidad de desplante) | 3.50 m |
| Lo (distancia entre patas) | 3.00 m |
| AD (ancho del dado) | 0.60 m |
| LD (largo del dado) | 0.60 m |
| HD (afloramiento del dado) | 0.80 m |
| CX / CY (excentricidad del centro) | 0.00 / 0.00 m |
| QADM (capacidad admisible) | 8.00 Tn/m² |
| FS (factor de seguridad) | 3.00 |

## 3.2 Ángulos de orientación de dados

| Pata | Ángulo [°] |
| --- | --- |
| P1b | 0.00 |
| P1a | 0.00 |
| P1 | 0.00 |

## 3.3 Contorno de la zapata

| # | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | -5.453 | -1.655 |
| 2 | -4.453 | -3.387 |
| 3 | 3.279 | -3.387 |
| 4 | 4.279 | -1.655 |
| 5 | 0.413 | 5.042 |
| 6 | -1.587 | 5.042 |

## 3.5 Vista 3D de la cimentación

# 4. Reacciones de la torre

## 4.1 Tabla de reacciones por combinación

| Combinación | Pata | FX [Tn] | FY [Tn] | FZ [Tn] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0D + 1.0W Service 90° | 1b | -1.000 | -8.500 | -0.480 |
| 1.0D + 1.0W Service 90° | 1a | -1.320 | 13.980 | 0.660 |
| 1.0D + 1.0W Service 90° | 1 | -0.180 | 2.740 | -0.180 |
| 1.0D + 1.0W Service 60° | 1b | -1.090 | -9.870 | -0.630 |
| 1.0D + 1.0W Service 60° | 1a | -0.860 | 9.050 | 0.320 |
| 1.0D + 1.0W Service 60° | 1 | -0.150 | 9.050 | -0.900 |
| 1.0D + 1.0W Service Normal | 1b | -0.460 | -4.290 | -0.460 |
| 1.0D + 1.0W Service Normal | 1a | 0.460 | -4.290 | -0.460 |
| 1.0D + 1.0W Service Normal | 1 | 0.000 | 16.810 | -1.810 |
| 0.9D + 1.0W 90° | 1b | -6.620 | -62.730 | -3.240 |
| 0.9D + 1.0W 90° | 1a | -6.850 | 67.670 | 3.360 |
| 0.9D + 1.0W 90° | 1 | -1.020 | 2.470 | -0.130 |
| 0.9D + 1.0W 60° | 1b | -7.130 | -70.720 | -4.120 |
| 0.9D + 1.0W 60° | 1a | -4.160 | 39.060 | 1.420 |
| 0.9D + 1.0W 60° | 1 | -0.850 | 39.070 | -4.310 |
| 0.9D + 1.0W Normal | 1b | -3.490 | -38.330 | -3.140 |
| 0.9D + 1.0W Normal | 1a | 3.490 | -38.330 | -3.140 |
| 0.9D + 1.0W Normal | 1 | 0.000 | 84.070 | -9.560 |
| 1.2D + 1.0W 90° | 1b | -6.570 | -61.980 | -3.210 |
| 1.2D + 1.0W 90° | 1a | -6.900 | 68.570 | 3.390 |
| 1.2D + 1.0W 90° | 1 | -1.020 | 3.290 | -0.180 |
| 1.2D + 1.0W 60° | 1b | -7.080 | -69.980 | -4.090 |
| 1.2D + 1.0W 60° | 1a | -4.210 | 39.920 | 1.450 |
| 1.2D + 1.0W 60° | 1 | -0.850 | 39.930 | -4.370 |
| 1.2D + 1.0W Normal | 1b | -3.440 | -37.550 | -3.120 |
| 1.2D + 1.0W Normal | 1a | 3.440 | -37.550 | -3.120 |
| 1.2D + 1.0W Normal | 1 | 0.000 | 84.980 | -9.620 |

## 4.2 Reacciones extremas del dado

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Pu máx (compresión) | 84.980 Tn |
| Tu máx (tensión/levantamiento) | 69.980 Tn |

# 5. Revisiones geotécnicas

## 5.1 Criterios de resistencia

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Φ carga (capacidad portante) | 0.75 |
| Φ deslizamiento | 0.75 |

## 5.2 Revisión por volteo

| Combinación | Brazo [m] | M resistente [Tn·m] | FSV | Eficiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9D + 1.0W 90° | 3.911 | 1,357.265 | 5.263 | 19% |
| 0.9D + 1.0W 60° | 5.041 | 1,749.547 | 6.986 | 14% |
| 0.9D + 1.0W Normal | 3.387 | 1,175.312 | 4.196 | 24% |

FSV = MRMact

Mact = Mx_Total2 + Mz_Total2

M_act: momento resultante en la base de la zapata. Combos revisados: 0.9D + 1.0W (mínima carga muerta, caso crítico ante viento — ANSI/TIA-222-H). Eficiencia = 1/FSV; se considera aceptable FSV ≥ 1.0.

## 5.3 Revisión por capacidad de carga — Ley de Navier

| Combinación | Eficiencia |
| --- | --- |
| 0.9D + 1.0W 90° | 62% |
| 0.9D + 1.0W 60° | 54% |
| 0.9D + 1.0W Normal | 66% |

τ(x,y) = RFY_TotalÁrea + Mx_Total·yIx + Mz_Total·xIy

Φ·Qult = Φ·QADM·FS

Evaluada en cada vértice del contorno de la zapata (Ix, Iy respecto al centroide de la sección). El esfuerzo máximo se compara contra Φ·Qult, con Φ el factor de reducción de capacidad portante de ANSI/TIA-222-H (0.60 arriostradas, 0.75 autosoportadas/monopolo).

## 5.4 Mallado FEM

Elementos generados: 1414. Tamaño de elemento: 20 cm.

## 5.5 Coeficiente de balasto

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Método | mecanicaSuelos |
| K (interno) | 2,000,000.00 kg/m³ |

## 5.6 Propiedades del concreto

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Ec | 282,495 kg/cm² |
| G | 112,998 kg/cm² |
| ν (relación de Poisson) | 0.250 |

Ec = 15100·f'c  [kg/cm²]

ACI 318-19 §19.2.2.1 — coeficiente equivalente en kg/cm² a 4700·√f'c en MPa. G = Ec/(2·(1+ν)).

# 6. Diseño estructural de la losa (ACI 318-19)

## 6.1 Elementos mecánicos de diseño

| Fila | MX [Tn·m/m] | MY [Tn·m/m] | MXY [Tn·m/m] | SQX [Tn/m] | SQY [Tn/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Max Qx | -3.970 | -2.810 | 0.056 | 1.610 | 0.883 |
| Min Qx | -3.840 | -2.440 | 0.287 | -1.610 | -1.480 |
| Max Qy | -3.810 | -2.950 | 0.316 | -0.858 | 1.600 |
| Min Qy | -3.070 | -2.640 | 0.610 | -1.240 | -1.560 |
| Max Sx | 1.602 | 1.802 | 0.833 | 0.478 | -0.143 |
| Min Sx | 1.602 | 1.802 | 0.833 | 0.478 | -0.143 |
| Max Sy | 1.602 | 1.802 | 0.833 | 0.478 | -0.143 |
| Min Sy | 1.602 | 1.802 | 0.833 | 0.478 | -0.143 |
| Max Sxy | 1.602 | 1.802 | 0.833 | 0.478 | -0.143 |
| Min Sxy | 1.602 | 1.802 | 0.833 | 0.478 | -0.143 |
| Max Mx | 2.840 | 2.990 | 0.313 | -0.715 | -0.671 |
| Min Mx | -4.340 | -3.070 | -0.071 | -0.925 | 0.934 |
| Max My | 2.670 | 3.250 | 0.543 | -0.714 | 0.688 |
| Min My | -4.130 | -3.310 | 0.275 | -0.927 | -0.919 |
| Max Mxy | 0.075 | -0.098 | 1.630 | 0.108 | 0.179 |
| Min Mxy | -0.468 | 0.946 | -1.420 | 0.076 | -0.039 |

## 6.2 Criterios y parámetros de diseño

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| β1 | 0.800 |
| d (peralte efectivo) | 0.630 m |
| c1 (AD+d) | 1.230 m |
| c2 (LD+d) | 1.230 m |
| b0 (perímetro crítico) | 4.920 m |
| Φ flexión | 0.90 |
| Φ cortante | 0.75 |

β1 = 0.85 si f'c ≤ 280 kg/cm²; β1 = 0.65 si f'c > 560 kg/cm²; en el rango intermedio, β1 = 0.85 − (f'c−280)·(0.05/70) (ACI 318-19 §22.2.2.4.3). d = PZ − r (peralte efectivo). c1 = AD+d, c2 = LD+d: dimensiones de la sección crítica a d/2 del perímetro del dado (§22.6.4.1). b0 = 2·(c1+c2): perímetro de la sección crítica. Φ flexión = 0.90 y Φ cortante = 0.75 — secciones controladas por tracción (ACI 318-19 Tabla 21.2.1 y §21.2.2).

## 6.3 Diseño por flexión

Momento de diseño Mu combinado por Wood-Armer, con Mx, My y Mxy de la MISMA fila de la malla de placas: Mu(inferior) = MAX(Mx+|Mxy|, My+|Mxy|) y Mu(superior) = |MIN(Mx−|Mxy|, My−|Mxy|)|, tomando el peor caso entre todas las filas de 6.1 — evita subestimar el momento real al ignorar la torsión Mxy.

### 6.3.1 Lecho inferior

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Mu | 3.793 Tn·m/m |
| As requerido | 12.60 cm²/m |
| Varilla propuesta | #6 |
| Separación | 20 cm |

As = ρ·b·d          Rn = MuΦ·b·d²

ρ = 0.85f'cfy·(1 − 1 − 2Rn0.85f'c)

ρmax = εcuεcu + εt·0.85·β1·f'cfy

b=100 cm (franja de 1 m). ACI 318-19 §22.2.2.4.1 (bloque equivalente de Whitney) y §22.3.2.1 (Mn=As·fy(d−a/2), resuelto en forma cerrada para ρ). ρ se acota entre ρmin, por temperatura y contracción (§24.4.3.2/Tabla 7.6.1.1 — no §9.6.1.2, que es para vigas), y ρmax (arriba), con εcu=0.003 y εt=0.005 (§21.2.2, sección controlada por tracción).

### 6.3.2 Comparación con acero existente — lecho inferior

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| As real | 14.35 cm²/m |
| ΦMn | 33.624 Tn·m/m |
| % Momento (Mu/ΦMn) | 11% |
| % Acero (As req/As real) | 88% |

ΦMn = Φ·Asreal·fy·(d − a2)

a = As,real·fy0.85·f'c·b

Equilibrio real de la sección (ACI 318-19 §22.3.2.1), no la aproximación Mn≈As·fy·d·(1−0.5ρ) de métodos simplificados.

### 6.3.3 Lecho superior

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Mu | 4.411 Tn·m/m |
| As requerido | 12.60 cm²/m |
| Varilla propuesta | #6 |
| Separación | 20 cm |

Misma formulación de 6.3.1 (As = ρ·b·d, ACI 318-19 §22.2.2.4.1/§22.3.2.1/§21.2.2), aplicada al momento negativo (tensión en la cara superior).

### 6.3.4 Comparación con acero existente — lecho superior

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| As real | 14.35 cm²/m |
| ΦMn | 33.624 Tn·m/m |
| % Momento (Mu/ΦMn) | 13% |
| % Acero (As req/As real) | 88% |

Misma ecuación de equilibrio de 6.3.2 (ΦMn = Φ·As,real·fy·(d−a/2), ACI 318-19 §22.3.2.1).

## 6.4 Revisión por cortante en una dirección

| Eje | Vu [Tn/m²] | ΦVc [Tn/m²] | Eficiencia | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 16.100 | 56.055 | 29% | CUMPLE |
| Y | 16.000 | 56.055 | 29% | CUMPLE |

ΦVc = Φ·0.53·λs·λ·f'c   [kg/cm² → Tn/m²]

λs = 21 + 0.04·d ≤ 1   (d en cm)

ACI 318-19 §22.5.5.1 (equivalente a 0.17√f'c en MPa) y §22.5.5.1.3 (λs, factor de efecto de tamaño). λ=1.0, concreto de peso normal (§19.2.4.2). Vu = MAX(|SQX|) y MAX(|SQY|) de la malla de placas (6.1), evaluados por eje SEPARADAMENTE (misma ΦVc para ambos, solo cambia la demanda).

## 6.5 Revisión por punzonamiento

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Vu | 27.328 Tn/m² |
| ΦVc (gobierna) | 112.110 Tn/m² |
| Eficiencia | 24% |

CUMPLE

Vu = Pu(dado) − qu·(c1·c2)

(a)  ΦVc = Φ·1.06·λs·λ·f'c

(b)  ΦVc = Φ·0.53·(1 + 2β)·λs·λ·f'c

(c)  ΦVc = Φ·0.265·(2 + αs·db0)·λs·λ·f'c

ΦVc = MIN(a, b, c) [kg/cm²] (ACI 318-19 §22.6.5.2). qu = presión de suelo promedio (ΣPu de las reacciones/Área de la zapata) para el combo 1.2D+1.0W crítico (§22.6.5.1). β=MAX(c1,c2)/MIN(c1,c2), con c1,c2 reales (sin asumir dado cuadrado). αs=40 (columna interior). Equivalentes en MPa: 0.33√f'c / 0.17(1+2/β)√f'c / 0.083(2+αsd/b0)√f'c.

## 6.6 Revisión de dados de desplante

### 6.6.1 Armado del dado

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Grupo 1 | 18×#6 |
| Grupo 2 | 12×#6 |
| Estribos | #3 @ 15 cm — 1 rama(s) |
| Ast | 86.10 cm² |
| Ag | 3,600.00 cm² |
| Cuantía | 0.0239 |
| Cuantía mínima | 0.0050 |

CUMPLE CUANTÍA MÍNIMA

Ast = N1·Av1 + N2·Av2 (grupos 1 y 2 de varillas longitudinales). Ag = AD·LD (dimensiones reales del dado, sin asumir sección cuadrada). Cuantía = Ast/Ag ≥ 0.005 (ANSI/TIA-222-H §9.4.1 — distinta del 1% de columnas de ACI 318-19 §10.6.1.1, que no aplica a dados de desplante de torres).

### 6.6.2 Revisión por compresión axial

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Pu | 84.980 Tn |
| ΦPn,max | 731.643 Tn |
| Eficiencia | 12% |

CUMPLE

ΦPn,max = Φ·0.80·[0.85·f'c·(Ag − Ast) + fy·Ast]

Φ=0.65 para miembros con estribos rectangulares (ACI 318-19 §22.4.2.1 y Tabla 21.2.2 — el factor 0.80 limita la excentricidad mínima accidental). Pu = MAX entre los dados físicos y los combos estructurales 1.2D+1.0W (en configuración M4, suma de las 4 reacciones sobre el pedestal único compartido).

### 6.6.3 Revisión por tensión axial

| Propiedad | Valor |
| --- | --- |
| Tu | 69.980 Tn |
| ΦTn | 325.458 Tn |
| Eficiencia | 22% |

CUMPLE

ΦTn = Φ·Ast·fy

Φ=0.90 (mismo Φ de flexión, comportamiento controlado por tracción, ACI 318-19 §21.2.2) — resistido únicamente por el acero longitudinal del dado, ya que el concreto se agrieta ante tensión. Tu = ABS(MIN) entre los dados físicos y los combos estructurales 1.2D+1.0W (suma de las 4 reacciones en M4).

# 7. Diagrama de interacción P-M-M (dados)

| Combinación | Pata | Pu [Tn] | Mux [Tn·m] | Muy [Tn·m] | D/C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2D + 1.0W 90° | P1b | 68.570 | -12.204 | -24.840 | 0.391 |
| 1.2D + 1.0W 60° | P1b | 39.920 | -5.220 | -15.156 | 0.227 |
| 1.2D + 1.0W Normal | P1b | -37.550 | 11.232 | 12.384 | 0.450 |
| 1.2D + 1.0W 90° | P1a | -61.980 | 11.556 | -23.652 | 0.729 |
| 1.2D + 1.0W 60° | P1a | -69.980 | 14.724 | -25.488 | 0.822 |
| 1.2D + 1.0W Normal | P1a | -37.550 | 11.232 | -12.384 | 0.450 |
| 1.2D + 1.0W 90° | P1 | 3.290 | 0.648 | -3.672 | 0.055 |
| 1.2D + 1.0W 60° | P1 | 39.930 | 15.732 | -3.060 | 0.190 |
| 1.2D + 1.0W Normal | P1 | 84.980 | 34.632 | 0.000 | 0.429 |

D/C máximo = 0.822 — CUMPLE

Superficie de interacción construida por compatibilidad de deformaciones (ACI 318-19 Cap. 22): barrido de 72 ángulos × 30 profundidades del eje neutro, bloque de Whitney para el concreto en compresión (Cc=0.85f'c·área comprimida) y ley constitutiva bilineal del acero (εsi=εcu·(c−di)/c, acotada a ±fy, Es=2,000,000 kg/cm²). Φ interpolado linealmente entre 0.65 (falla en compresión, εsy) y 0.90 (falla en tracción, εt=0.005) — mismos εcu/εt de la flexión de la losa (§21.2.2). Demanda: Pu=Fy, Mux=(−Fz)·brazo, Muy=Fx·brazo, con brazo=Hr+HD (voladizo libre, sin apoyo lateral del suelo — supuesto conservador) para los combos 1.2D+1.0W. D/C: relación entre la magnitud vectorial de la demanda y la de la superficie resistente en la misma dirección.

# 8. Detalle de acero de refuerzo (vista 3D)

## 8.1 Vistas del refuerzo

Vista isométrica

Vista en planta

Alzado — eje X

Alzado — eje Z

## 8.2 Longitudes de desarrollo (ACI 318-19 §25.4)

| Varilla | Uso | ld [cm] | ldh [cm] |
| --- | --- | --- | --- |
| #6 | Lecho inferior | 98.7 | 82.2 |
| #6 | Lecho superior | 128.3 | 82.2 |
| #6 | Dado — grupo 1 | 98.7 | 82.2 |
| #6 | Dado — grupo 2 | 98.7 | 82.2 |

ld = 340·fyλ·√f'c·ψt·ψe·ψs·ψgfactor_lim·db

ldh = 0.02·ψe·ψg·fyλ·√f'c·db

ACI 318-19 §25.4.2.3 (ld, en psi/pulgadas; factor_lim=MIN(cb/db, 2.5), cb=r+db/2, ld≥30 cm por §25.4.2.1b) y §25.4.3.2 (ldh, gancho estándar en tracción, ldh≥MAX(8db,15 cm)). Gancho estándar a 90° (§25.3.2): extensión = 12db; radio interior del doblez = 3db (#3-#5), 4db (#6-#8), 5db (#9-#11), 6db (#12+).

# 9. Referencias normativas

Resumen de las cláusulas de ACI 318-19 y ANSI/TIA-222-H aplicadas en cada sección de esta memoria, con la fórmula que rige en cada caso.

| Sección | Verificación | Norma / cláusula | Fórmula |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Φ de resistencia geotécnica | ANSI/TIA-222-H | Φcarga = 0.60 / 0.75 |
| 5.2 | Volteo | ANSI/TIA-222-H, combo 0.9D+1.0W | FSV = MRMact ≥ 1.0 |
| 5.3 | Capacidad de carga (Navier) | Mecánica clásica + Φ ANSI/TIA-222-H | τ = RFYA + Mx·yIx + Mz·xIy ≤ Φ·QADM·FS |
| 5.6 | Módulo de elasticidad del concreto | ACI 318-19 §19.2.2.1 | Ec = 15100·f'c [kg/cm²] |
| 6.2 | Factor β1 | ACI 318-19 §22.2.2.4.3 | β1 = 0.85 − (f'c−280)·0.0570, β1∈[0.65, 0.85] |
| 6.2 | Φ flexión / Φ cortante | ACI 318-19 Tabla 21.2.1 / §21.2.2 | Φ = 0.90 / 0.75 |
| 6.3 | Acero a flexión | ACI 318-19 §22.2.2.4.1 / §22.3.2.1 | As = ρbd, ρ = 0.85f'cfy·(1 − 1 − 2Rn0.85f'c) |
| 6.3 | Cuantía mínima por temperatura | ACI 318-19 §24.4.3.2 / Tabla 7.6.1.1 | ρmin = 0.0020 (fy≤4200) u homólogo |
| 6.3 | Cuantía máxima (sección controlada por tracción) | ACI 318-19 §21.2.2 | ρmax = εcuεcu + εt·0.85·β1·f'cfy |
| 6.4 | Cortante en una dirección | ACI 318-19 §22.5.5.1 / §22.5.5.1.3 | ΦVc = Φ·0.53·λs·λ·f'c |
| 6.5 | Punzonamiento | ACI 318-19 §22.6.5.1 / §22.6.5.2 | ΦVc = MIN[ Φ·1.06·f'c ; Φ·0.53(1+2β)·f'c ; Φ·0.265(2+αs·db0)·f'c ] |
| 6.6.1 | Cuantía mínima del dado | ANSI/TIA-222-H §9.4.1 | AstAg ≥ 0.005 |
| 6.6.2 | Compresión axial del dado | ACI 318-19 §22.4.2.1 / Tabla 21.2.2 | ΦPn,max = Φ·0.80·[0.85f'c(Ag−Ast)+fy·Ast], Φ=0.65 |
| 6.6.3 | Tensión axial del dado | ACI 318-19 §21.2.2 | ΦTn = Φ·Ast·fy, Φ=0.90 |
| 7 | Interacción P-M-M | ACI 318-19 Cap. 22 (compatibilidad de deformaciones) | εsi = εcu·c − dic ; Cc = 0.85f'c·Acomp |
| 8.2 | Longitud de desarrollo / gancho estándar | ACI 318-19 §25.4.2.3 / §25.4.3.2 / §25.3.2 | ld, ldh según fórmulas de 8.2 |